附件：

汕头市“双优工地”文明施工标准

| 序号 | 检 查 项 目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 地 围 护 | - 高度:主要路段2.5m,其他路段1.8 m; - 材料:灰砂砖、轻质砖; - 沿工地四周连续设置; - 稳固、整洁、美观; - 临街墙面批档、刷白、涂写标语或美术图案。 |
| 2 | 封 闭 管 理 | - 大门结构稳固,整齐完好,严禁使用竹材; - 设置企业标志; - 五牌一图齐全; - 有门卫及出入登记制度; - 全体人员佩戴工作卡。 |
| 3 | 施 工 场 地 | - 有场布图,布局合理; - 全面实行硬地化，主要施工通路及出入口应浇混凝土或水泥沙浆面层; - 设洗车槽; - 排水畅通、无积水; 泥浆、污水、废水不外溢; - 建筑垃圾清理及时、无四害; 6. 空地有必要的绿化处理; 7. 有安全标语、宣传栏、黑板报。 |
| 4 | 材 料 堆 放 | - 按场布图堆放; - 整齐有序; - 挂名称、品种、规格等标牌; - 易燃易爆物分类、隔离存放。 |
| 5 | 施 工 设 施 | - 机械设备布设合理、完好、安全可靠;使用标准配电箱，电焊机使用防触电保护器; - 临设不得采用竹篷、油毡纸； - 脚手架搭设规范、牢固整齐，不得钢竹混搭; - 合格的安全网内置式全封闭; - 临边洞口防护做到定型化、工具化，不得使用竹杆防护；通道口、机械防护棚规范整齐牢固; - 安全警示牌齐全、挂设位置合理。 |

汕头市“双优工地”文明施工标准(续表)

| 序号 | 检 查 项 目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 办 公 室 及 宿 舍 | 1.不设在在建工程内;作业区与生活区明显划分; 2.用砖墙砌筑,钢屋架,室内有效高度大于2.5 m; 3.卫生整洁,通风采光良好; 4.宿舍适当分隔、单人单床、用钢或木床架,门外开; 5.工人生活用品应放置整齐; 6.宿舍有文明卫生守则及制度，照明使用安全电压; - 统一设置凉衣架。 |
| 7 | 厨 房 食 堂 | - 统一食堂,通风透气,有效高度不低于2.5m,设卫生消毒、灭蝇、灭蚊和防尘设施;生熟食物严格分开; - 钢屋架，砖墙，墙面保持洁白; - 符合卫生检疫要求,三证齐全有效;健康证要挂于厨房明显处; - 灶台面满贴瓷砖或石板,墙面贴瓷砖高度自灶台面起不小于0.5m,设洗菜池; - 厨房距宿舍大于10m; - 食堂桌椅齐全整洁。 |
| 8 | 浴 室 厕 所 | - 清洁卫生;厕所距厨房20 m以上; - 通风排气良好,排水畅通; - 墙面贴磁砖,不低于1.5 m; - 设蹲厕,小便槽贴瓷砖; - 厕所设三级化粪池,有水冲洗,专人管理,无臭味。 |
| 9 | 保 健 文 娱 | - 有保健医药箱; - 有急救措施、器材、人员; - 有文娱室和学习场所(可食堂兼用); - 有文娱设施。 |
| 10 | 现 场 防 火 | - 有消防措施、制度; - 合理配置有效的灭火器材; - 有动火审批手续和监护。 |
| 11 | 环 境 保 护 | - 按环保规定时间施工,连续施工有报告审批手续; - 有防尘、防噪音措施; - 有防扰民措施,无受投诉记录。 |